<임베디드발표대본>

[1]

안녕하세요 4조 발표를 맡은 민병희입니다. 발표 시작하겠습니다.

저희 작품은 교차로 자동화 시스템이며 명칭은 automatic intersection, 줄여서 A.I 입니다.

[2]

발표순서는 보시는바와 같이 진행하도록 하겠습니다.

[3]

먼저, 저희는 개발동기를 크게 2가지로 나누어 생각하였습니다. 그 중 첫 번째가 감응신호 입니다. 감응신호란 신호등의 운영 방법 중 하나로 자동차나 보행자의 존재를 감지하여 유동적으로 신호를 부여하는 시스템입니다. 그림을 통해 자세히 설명하겠습니다.

[4]

현재 운영되고 있는 감응신호는 평상시에는 보행자나 진입차량이 없을 때는 항상 녹색불이 켜져 있다가 차량이 감지 구역으로 들어오면 도로밑에 매설되어있는 코일센서로 인식하여 좌회전 신호를 부여하게 됩니다. 또한, 보행자는 버튼을 눌러 신호를 받고 횡단이 가능합니다. 현재 운영되는 감응신호의 문제점들이 있습니다. 정확히 정지선 위에 정차하지 못하면 감응센서가 제대로 작동하지 않고 차량의 종류에 따라 센서가 인식하지 못하는 상황이 발생하게 됩니다. 특히 이륜차는 인식하지 못하는 경우가 많다고 합니다. 그리고 차량 감지 구역에 코일을 매설하여 감지하는 방식이기 때문에 유지보수 비용이 크고 주변의 노이즈나 전자기장의 간섭으로 인해 센서의 측정 결과에 악영향을 끼치고 있습니다.

[5]

두번째로, 무단횡단입니다. 보이시는 기사와 같이 무단횡단 사고 발생이 증가하고 있습니다. 사고는 비교적 적은 새벽시간에 보행자, 야생동물등 교통사고를 유발하는 상황이 많이 발생합니다. 이런 문제점들을 통해 무단횡단을 통한 사고를 방지하기 위한 시스템이 필요하다고 생각했습니다.

[6]

이 두가지 문제점을 통해 저희는 아두이노와 센서 및 엑추에이터를 통해 감응신호를 구현하고 안전한 도로환경을 구성하고자 합니다.

[7]

작품구성입니다. 감응신호 구현에 led, 초음파센서 lcd를 사용하고 무단횡단사고 방지시스템에서는 pir 센서, 부저를 사용하며 조도센서 및 모터를 사용하여 운전자 및 보행자의 안전한 도로환경을 구성할 예정입니다.

[8]

각 기능에 대한 세부 시나리오입니다. 첫번째로 감응신호입니다. 평상시에는 주도로에 항상 녹색 직진 신호가 켜져있고 차량이 감지 구역에 진입하면 초음파 센서가 차량을 감지하고 lcd 패널에 운전자가 인지하도록 ‘감응신호 작동중’을 출력합니다. 그 후 좌회전 신호가 부여됩니다.

[9]

다음은 무단횡단 사고방지 기능에 대한 시나리오 입니다. 마찬가지로 평상시에는 항상 주도로에 녹색 직진 신호가 켜져있고 갑자기 보행자가 무단횡단을 시도하면 pir 센서가 무단횡단을 시도하는 보행자를 인식합니다. 그 후 위험상황을 인지하도록 부저에서 알림음이 발생합니다.

[10]

마지막 시나리오로 햇빛가리개와 가로등 기능에 대한 시나리오입니다. 조도센서는 빛의 밝기를 상시 측정하고 밝기가 밝으면 모터가 햇빛가리개를 펼치고 밝기가 어두우면 모터가 햇빛가리개를 접습니다. 대부분의 가로등 시스템은 시간 설정을 해두어 가로등을 제어했지만 저희는 조도 센서를 이용해 가로등의 밝기를 제어하도록 구상하였습니다. 지금까지 설명드린 3가지 시나리오를 통합하여 교차로를 구현하고 미니어쳐 형태로 구현할 예정입니다.

[11]

저희 작품의 기대효과는 총 4가지로 나누어보았습니다. 첫번째로 정확한 차량감지로 다양한 차량 종류를 감지하고 차량 이동을 더욱 효율적으로 관리하며 교통체중 줄이고 도로 상황을 향상시키는 효과를 기대할 수있습니다. 또한 금전적 비용 감소로 기존의 감응신호보다 비교적 낮은 비용이 발생하고 코일 형태의 감응신호보다 유지보수에 유리합니다. 또한 차량 공회전 시간이 줄어들며 대기 오염 물질 배출량이 감소합니다. 현재 일반신호 기준 좌회전 대기 시간은 평균 14초, 감응신호는 9초로 대기시간이 약 37% 감소되는 효과를 보이고 있습니다. 운전자는 운전시간이 단축되어 유류비의 절감도 기대할 수 있습니다. 마지막으로 도로 안정성 향상입니다. pir 센서를 통해 보행자의 움직임을 감지하고 부저를 통해 보행자와 운전자 모두에게 안전을 제고하고 조도센서를 통해 실시간으로 빛의 밝기를 측정하여 보행자와 운전자 모두에게 편의를 제공할 수 있습니다.

[12]

마지막으로 역할분담 및 개발일정입니다. 감사합니다.